港口物流事业部骏达库、兰奇库、六号汪子大门维修项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 价格 | 施工说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 推拉门维修 |  |  |  |  |
| 1 | 兰奇车库电动门维修保养 | 套 | 1 |  | 氩弧焊焊接白钢磁铁定位装置，维修损坏脱落联动部位 |
| 2 | 重型滑轮(H型) | 个 | 6 |  | 滑轮材质为优质圆钢；型号100H型槽宽66mm骏达库、六号汪子大门 |
| 3 | 固定支架制作(六号汪子) | 套 | 1 |  | 2mm厚铁板切割打孔焊接加工(宽600mm*高800mm) |
| 4 | 定位靠轮(50mm*150mm) | 个 | 12 |  | 滑轮材质为优质圆钢；型号100H型槽宽66mm骏达库、六号汪子各用6个 |
| 5 | 固定支架制作(骏达库) | 套 | 1 |  | 骏达库推拉门行走加固，支架高度1.6m折弯后焊接30cm*30cm铁板(铁板厚 度12mm)安装后涂刷防锈漆 |
| 6 | 滑轮轨道更换(六号汪子) | m | 3 |  | 1.破损混凝土拆除宽度200mm,厚度200mm 2.滑轮轨道更换，轨道材质为锻造钢，头宽18mm*底宽34mm*高度60mm*腰厚 4mm 3.混凝土轨道浇筑宽度200mm,厚度200mm,等级为C30 |
| 7 | 不锈钢化学膨胀螺栓 | 个 | 12 |  | M14*160不锈钢化学膨胀螺栓 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 价格 | 施工说明 |
| 二 | 道闸门维修安装 |  |  |  |  |
| 1 | 道闸机电源线预埋开槽及回填 | m3 | 3 |  | 1.原面包砖路面拆除后开槽及路面恢复 2.线管固定完成后采用中砂进行分层回填，用小型夯实机或铁锹夯实，夯实系 数不小于0.95,确保回填密实 3.在回填密实的砂层顶部，铺设1层M10水泥砂浆找平层，找平层厚度为2- 3cm,铺设后用抹子抹平，确保找平层平整、密实，无空鼓 4.选用原有面包砖厚度8cm进行铺贴，面包砖之间的缝隙控制在2-3mm,缝隙 均匀一致，与原有路面缝隙对齐，确保美观 5.面包砖铺贴完成后，用中细砂填充缝隙，填充时用毛刷将砂扫入缝隙内， 确保缝隙填满、填实，无空隙 6.清理面包砖表面多余物料与原有路面保持一致 |
| 2 | C30混凝土道闸基础 | 套 | 2 |  | 1.道闸混凝土基础80cm*80cm*60cm(含挖坑、垫层、C30混凝土、预埋螺栓 、线管、浇筑、养护、现场清理) 2.底部整平夯实，底部铺50mm厚碎石或粗砂，振捣压实，防下沉。混凝土用振捣棒振捣密实，表面抹平，基础顶面水平，比地面略高10～20mm防积水。线管一端从基础中心向上，一端引到路边检修口/控制箱。管口高出基础 面50mm,防止进水 |
| 3 | 配管PE32 | m | 50 |  | 配管PE32 |
| 4 | 护套线RVV3*2.5 | m | 50 |  | 护套线RVV3*2.5 |
| 5 | 更换道闸机检修及配件 | 台 | 2 |  | 1.更换道闸机检修及配件 2.内含减速箱齿轮、限位开关配件 |
| 6 | 道闸机整体调试 | 套 | 2 |  | 道闸机整体调试 |
| 7 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |

合计：